河东环建〔2023〕1号

关于河源市源隆新型环保建材有限公司年产十万吨干粉砂浆扩建项目环境影响

报告表的批复

河源市源隆新型环保建材有限公司：

你公司报批的《河源市源隆新型环保建材有限公司年产十万吨干粉砂浆扩建项目环境影响报告表》（以下简称报告表）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目概况

扩建项目位于河源市东源县仙塘镇热水坑赤岭坑（地理位置坐标为：北纬23°51′36.379″，东经114°47′29.205″），占地面积为5175m2，建筑面积5175m2，项目扩建砂浆生产线，主要从事干粉砂浆的生产，总投资160万元，其中环保投资10万元。

根据该报告表评价结论和东源县环境保护技术中心评估意见，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，确保各类污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作

（一）项目产生的各项污染物按报告中提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，且加强污染治理措施和设备的运行管理，建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

（二）做好水污染防治工作。严格执行“雨污分流”制度。扩建项目人员由其他车间调配，不新增员工，不新增生活污水和生产废水。

（三）做好大气污染防治工作。项目卸料均在封闭的堆场内进行，同时在卸料点进行喷水以减少粉尘；投料口三面封闭，仅留一侧用于铲车投料，同时在投料口设置1个移动式洒水喷头；原料料棚封闭，并对厂区周边进行洒水除尘，降低原料料棚粉尘对周围环境的影响。项目5个粉料储罐（包括2个水泥储罐、1个粉煤灰储罐、2个砂料储罐）中料筒呼吸粉尘经过布袋除尘器除尘后无组织排放。搅拌粉尘、包装粉尘和投料粉尘都经布袋除尘器处理后排放（DA002、DA003）。液化石油气燃烧废气+烘干粉尘+筛分粉尘配套低氮燃烧装置经布袋除尘器处理后排放（DA004）。颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1和表3中相关排放限值要求；燃烧天然气排放烟尘、SO2、NOX燃烧废气，参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中新建燃气锅炉排放标准。项目通过以新带老减少现有生物质燃料的使用量1100t。

（四）做好噪声污染防治工作。采取合理安排施工时间，选择低噪声设备。营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准（项目东门靠近高速公路侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，其余边界执行2类标准）。

（五）做好固体废物管理工作。项目新增一般固体废物为布袋收集的粉尘28.313t/a，收集后作为回用于生产，不新增固废间容量。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物依托现有危险废物存储场所，定期交由具有相应危险废物处理资质的单位处理。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环保部2013年36号公告修改版中的有关规定和要求。

（六）扩建项目总量控制指标分别为SO2：0.1136t/a，NOx：0.495t/a；扩建项目通过削减1100t的生物质使用量的以新带老措施，削减SO2：0.136t/a、NOx：1.2852t/a，扩建后全厂SO2：0.6596t/a，NOx：3.7958t/a，总量指标控制在原有总量范围内，不新增总量指标。

三、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

四、报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目竣工后，建设单位应按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的有关规定，在投入生产或使用并产生实际排污之前填报（变更）排污手续。另外，建设单位须自行开展环境保护竣工验收工作，验收合格后方可正式投入使用，验收结论应报我局备案。

河源市生态环境局

2023年1月16日

河源市生态环境局东源分局        2023年1月16日印发